| 肠胃镜系统技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 序号 | 规格要求 |
| 一、总则 | 1.1 | 在中国拥有四处以上的内镜技术培训中心，在省内拥有两处以上的内镜技术培训中心（需提供省内培训中心的地址、联系方式及联系人）并对我院医生进行培训和技术指导。 |
|  | 1.2 | 所投标产品应包含（图像处理装高清置主机/内窥镜冷光源/电子胃、肠镜/高清液晶监视器/内窥镜专用吊塔/内窥镜专用高清图文工作站/内镜专用二氧化碳送气装置 /内镜专用送水装置 ）；且为该品牌最高端机型。 |
| 二、图像处理装置主机1台 | 2.1 | 主机/光源可分体设计； |
|  | 2.2 | 全高清摄像系统，可以输出1080P的高清数字信号，具有≥3种HDTV信号输出方式（DVI、SDI、RGB、YPbPr）； |
|  | *2.3 | 具有特殊光（窄波光、自发荧光）观察功能； |
|  | 2.4 | 具有IHB色图显示功能； |
|  | 2.5 | 具有画面大小切换功能； |
|  | 2.6 | 具有一键式插拔功能； |
|  | 2.7 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能； |
|  | 2.8 | 具有自动增益控制功能； |
|  | 2.9 | 具有色彩强调功能≥14级； |
|  | 2.10 | 具有预冻结功能快速实时冻结功能； |
|  | 2.11 | 具有≥3种的测光模式选择功能； |
|  | 2.12 | 通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移； |
|  | 2.13 | 可以在显示器上同时显示实时内镜图像，另外显示2副冻结图像； |
|  | 2.14 | 具备16：9，16：10，5：4三种以上不同的长宽比图像输出格式，保证可以适用不同的监视器； |
|  | *2.15 | 兼容性：可兼容同一品牌胃镜、结肠镜，支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统，超声内镜； |
| 三、内窥镜冷光源1台 | 3.1 | 要求和主机分体设计； |
|  | 3.2 | 主灯：≥300W氙气短弧灯（无臭氧，持续照明≥500H）； |
|  | 3.3 | 具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光和自体荧光功能； |
|  | 3.4 | 气泵具有调节送气压力≥3级功能； |
|  | 3.5 | 具有≥17档自动曝光功能； |
|  | 3.6 | 具有强透光定位功能； |
| 四、高清电子胃镜1件 | 4.1 | 视野角：常规焦距模式≥140°，近焦模式≥140°； |
|  | *4.2 | 视野深度： 常规焦距模式≤7—l00mm，近焦模式≤4—7mm； |
|  | 4.3 | 视野方向： 0°直视； |
|  | 4.4 | 弯曲角度：向上≥200°，向下≥80°,向左≥90°，向右≥90； |
|  | 4.5 | 先端部外径：≤10.6mm； |
|  | 4.6 | 插入部外径：≤10.2mm； |
|  | 4.7 | 活检孔内径： ≥ 2.8mm； |
|  | 4.8 | 有效长度： ≥1000 mm； |
|  | 4.9 | 有内镜信息记忆功能； |
|  | 4.10 | 具有副送水功能； |
| 五、治疗电子胃镜1件 | 5.1 | 视野角：≥140° |
|  | *5.2 | 视野深度：≤3—l00mm |
|  | 5.3 | 视野方向：0°前视 |
|  | 5.4 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥100° |
|  | 5.5 | 先端部外径：≤10.0 mm |
|  | 5.6 | 插入部外径：≤10.0mm |
|  | 5.7 | 活检孔内径：≥3.2mm |
|  | 5.8 | 有效长度：≥1030 mm |
|  | 5.9 | 全长：≥1350mm |
|  | 5.10 | 有内镜信息记忆 |
|  | 5.11 | 副送水功能 |
| 六、电子结肠镜1件 | 6.1 | 视野角：≥170°； |
|  | 6.2 | 视野深度：≤5-100； |
|  | 6.3 | 视野方向： 0°直视； |
|  | 6.4 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°； |
|  | 6.5 | 先端部外径：≤13.2mm； |
|  | 6.6 | 插入部外径：≤13mm； |
|  | 6.7 | 活检孔内径：≥3.2mm； |
|  | 6.8 | 有效长度： ≥1300 mm； |
|  | 6.9 | 有内镜信息记忆功能； |
|  | 6.10 | 副送水功能； |
|  | 6.11 | 导光束条数：≥2条； |
|  | 6.12 | 具备硬度可调功能，并可实现三档及以上可调； |
|  | *6.13 | 具备第二受力弯曲部，可使操作更安全； |
| 七、内镜高清液晶监视器1台 | 7.1 | ≥26寸全HD图像； |
|  | 7.2 | 具有水平翻转和180°旋转功能，为诊疗过程提供合适的图像显示； |
|  | 7.3 | 至少具有画中画、画外画、可克隆输出三种显示模式，能够查看不同的实时图像； |
| 八、内镜专用吊塔 1套 | 8 | 显示器支臂可上、下、左、右旋转角度自由移动，自由悬停。 |
| 九、图文工作站1套 | 9.1 | 内窥镜软件功能：高清采集卡、用户权限管理、病人快速登记、图像采集区域设置及存储、快速打印诊断报告等； |
|  | 9.2 | 显示器：≥21英寸宽屏液晶显示器； |
|  | 9.3 | 彩色喷墨（无线6色）打印机一台； |
|  | 9.4 | 品牌计算机一台：内存：≥4GB 硬盘：≥2T； |
| 十、内镜专用二氧化碳送气装置 | 10.1 | 适合内镜下治疗使用； |
|  | 10.2 | - 适用气体:医用高纯二氧化碳气体（CO2） |
| 十一、内镜专用送水装置 | 11.1 | 适合内镜使用；最大输出压强≤350kpa |
|  | 11.2 | 能耗（额定输入功率）:100-240v 50/60Hz 60VA |